Atividade de Redes com IoT

Eu fiz uma alteração na configuração para ajudar a vocês perceberem o documento desconfigurado, tirei o espaço na primeira linha (Especial na imagem abaixo) e deixei (nenhum), caso alguém já tenha se acostumado, mantenha a configuração anterior.

Figura 1: configuração word

IMPORTANTE: a partir desse momento, caso utilizem imagem nos documentos é obrigatório o uso de legenda (letra: arial, tamanho 8) e borda na imagem.

Orientações: Respostas discursivas, pesquise na internet utilizando links confiáveis e ferramentas de IA (uso obrigatório do Gemini da consta estudantil SENAI, se eu ver outra IA é zerado o trabalho todo). A proposta é que você leia, compare as informações encontradas (obrigatório artigo e IA) nas duas fontes e desenvolva sua resposta com suas próprias palavras. Não copie trechos prontos. As respostas devem demonstrar sua compreensão do conteúdo, pois a atividade será enviada com o modo de verificação de plágio ativado no Classroom.

No final do documento deve ter os links dos artigos utilizados. Vou avaliar se sua resposta tem algo dos artigos.

Nome do aluno: Amanda Mota Pegoraro 5393

1. O que é um protocolo de rede? Explique o que significa protocolo de rede e por que ele é importante para a comunicação entre dispositivos. Mínimo: 3 linhas

Resposta: É um conjunto de regras e padrões que definem como os dados devem ser empacotados, endereçados e enviados através de uma conexão. Ele é importante pois garante que aparelhos de marcas diferentes falem a mesma língua, verificam se os dados chegaram sem erros e organiza as informações.

2. Quais são os três elementos básicos de qualquer comunicação? Explique os papéis da fonte (remetente), do destino (receptor) e do canal (meio de transmissão) em uma comunicação de rede. Mínimo: 3 linhas

Resposta: -Fonte (remetente): é a origem da mensagem, nas redes o papel do remetente é converter as informações em formatos binários.

-Canal (meio de transmissão): seu papel é transportar a informação da fonte até o destino sem que ela se perca ou sofra interferência.

-Destino (receptor): ele deve pegar os sinais que chegam pelo canal e realizar a decodificação.

3. Por que os dispositivos de uma rede precisam “concordar” em como se comunicar? Comente porque não basta apenas existir conexão física entre os equipamentos. Mínimo: 4 linhas

Resposta: A conexão física entre dispositivos é apenas a base de uma rede, sem um conjunto de regras estabelecidas, ela é como um telefone com a linha ligada, mas onde ninguém fala a mesma língua. Os dispositivos precisam concordar em como se comunicar para que os sinais elétricos, ou ondas de rádio sejam traduzidos em informações fáceis de entender e organizadas.

4. Cite e explique pelo menos três requisitos de um protocolo de comunicação. Você pode abordar, por exemplo, identificação do emissor e receptor, linguagem comum, velocidade de transmissão e confirmação de recebimento. Mínimo: 4 linhas

Resposta: -Identificação: Garante que a mensagem chegue ao destino correto e que o receptor saiba quem a enviou, utilizando endereços únicos para cada dispositivo.

-Velocidade: Ajusta o ritmo da conversa para que um aparelho rápido não envie mais dados do que um aparelho lento consiga processar, evitando a perda de informações.

-Confirmação: Cria um sistema de retorno onde o receptor avisa que os dados chegaram bem, se algo falhar ou sumir no caminho, o protocolo providencia o reenvio.

5. O que é codificação e decodificação em redes? Explique como uma mensagem sai de um dispositivo, é transformada para transmissão e depois interpretada no destino. Mínimo: 3 linhas

Resposta: A codificação e a decodificação são o processo de tradução que permite que uma informação passe por um meio físico, através de um cabo ou sinal de Wi-Fi e chegue até nós.

-Codificação (Saída)

O dispositivo emissor pega a informação original e a converte em um formato físico.

-Transmissão (Transformação)

Uma vez codificada, a mensagem é passada em ondas e códigos de 0 e 1.

-Decodificação (Destino)

Ele vai receber os sinais físicos, depois vai decodificar em dados digitais e por último exibir a mensagem.

6. O que significa dizer que uma rede utiliza vários protocolos ao mesmo tempo? Explique por que diferentes protocolos exercem funções diferentes dentro da comunicação em rede. Mínimo: 4 linhas

Resposta: Cada protocolo resolve um problema específico (quem envia, por onde vai, como garante a entrega e o que está escrito), permitindo que a internet seja rápida, organizada e compatível com qualquer dispositivo.

7. O que é o conjunto de protocolos TCP/IP? Explique o que é o TCP/IP e porque ele é tão importante para o funcionamento das redes e da internet. Mínimo: 5 linhas

Resposta: Os protocolos são conjuntos de regras para formatos de mensagens e procedimentos que permitem que máquinas e programas de aplicativos trocam informações. Ele é importante pois é o idioma oficial da internet, pois ele segue um padrão de comunicação, garantindo que os dados cheguem ao destino correto, sem erros e de forma organizada

8. Qual é a principal função dos modelos OSI e TCP/IP? Explique por que esses modelos em camadas foram criados e como eles ajudam a entender a comunicação em rede. Mínimo: 5 linhas

Resposta: A principal função desses modelos é fornecer uma linguagem visual e conceitual comum para o funcionamento das redes. Eles foram criados para manter a organização, facilitar o conserto de erros, garantir que qualquer aparelho se comunique e permitir evoluções. Ajuda a entender através de passo a passo da Comunicação que mostram todas as informações de forma organizada.

9. O que acontece com uma mensagem quando ela é enviada em uma rede? Explique a ideia de encapsulamento, citando o uso de cabeçalhos com informações como origem, destino e outras informações importantes. Mínimo: 5 linhas

Resposta: No envio, a mensagem passa pelo encapsulamento, onde os dados são divididos e recebem "envelopes" chamados cabeçalhos. Esses cabeçalhos guardam informações vitais, como os endereços de origem e destino, garantindo que os dados cheguem ao lugar certo e sem erros. No receptor, esses envelopes são retirados para que a mensagem original seja lida.

10. Qual é a função do protocolo IP na camada de rede? Explique o papel do IP no transporte de mensagens entre origem e destino. Mínimo: 4 linhas

Resposta: O papel do IP é a entrega. Ele não verifica se o conteúdo da mensagem está correto (quem faz isso é o TCP), ele apenas garante que o "envelope" tenha o endereço certo e encontre o caminho para chegar ao destinatário final de forma nítida.

11. Quais são as quatro operações básicas realizadas pela camada de rede? Explique, com suas palavras, as operações de endereçamento, encapsulamento, roteamento e desencapsulamento. Mínimo: 4 linhas

Resposta:

1-Endereçamento: É a atribuição de um endereço, sem ele seria difícil saber onde. A camada de rede garante que cada servidor tenha um número IP único, para que ele possa ser identificado no meio de outros.

2-Encapsulamento: O processo em que a camada de rede recebe a unidade de dados da camada de transporte e a "empacota", adicionando um cabeçalho IP contendo informações de endereço de origem e destino.

3-Roteamento: Como o destino nem sempre está na mesma rede, os roteadores analisam o endereço IP e decidem qual o caminho mais rápido para o pacote seguir, passando de rede em rede até ser entregue.

4-Desencapsulamento: Ao chegar ao destino, o dispositivo confere o endereço IP, se estiver correto, ele remove o cabeçalho e entrega os dados originais para a camada de transporte.

12. Qual é a diferença entre host e roteador? Explique a função de cada um dentro da arquitetura TCP/IP. Mínimo: 3 linhas

Resposta: o host é o dispositivo final que consome ou gera dados (origem/destino), enquanto o roteador é um dispositivo intermediário que direciona o tráfego entre diferentes redes.

13. O que é o cabeçalho IP e para que ele serve? Explique a finalidade do cabeçalho IP e cite pelo menos três informações que podem existir nele. Mínimo: 4 linhas

Resposta: O cabeçalho IP é um conjunto de informações técnicas anexado ao início de cada pacote de dados enviado por uma rede, seja na internet ou em uma rede local. A principal finalidade do cabeçalho IP é o roteamento e endereçamento de dados. Três informações existentes são: Protocolo, Endereço de IP de destino e TTL.

14. O que é o TTL e qual sua importância no pacote IP? Explique o campo Tempo de Vida (TTL) e porque ele evita problemas na rede. Mínimo: 4 linhas

Resposta: É um campo de 8 bits no cabeçalho de um pacote IP (IPv4) que determina o número máximo de saltos que um pacote pode atravessar antes de ser descartado da rede. Ele evita que dados circulem para sempre em loops de roteamento, garantindo a estabilidade e eficiência da rede.

15. Como é formado um endereço IPv4? Explique a estrutura do IPv4, sua quantidade de bits, a divisão em octetos e sua representação decimal. Mínimo: 4 linhas

Resposta: Um endereço IPv4 é formado por uma sequência de 32 bits, organizada em quatro partes chamadas de octetos (cada octeto possui 8 bits). Como ler sequências de zeros e uns seria muito difícil para humanos, esses bits são convertidos para uma representação decimal, onde os quatro números são separados por pontos, variando de 0 a 255 (como em 192.168.1.1). Essa estrutura permite criar cerca de 4 bilhões de endereços únicos, garantindo que cada aparelho tenha uma identidade própria para enviar e receber dados na rede.

16. O que significa dizer que um endereço IP possui parte de rede e parte de host? Explique essa divisão e a importância da máscara de rede para identificar essas partes. Mínimo: 4 linhas

Resposta: Parte de Rede: Representa a "rua" ou o "quarteirão". Ela identifica a rede específica à qual o dispositivo pertence. Parte de Host: Representa o "número da casa". Ela identifica o dispositivo individual dentro daquela rede específica.

A máscara de rede é um número de 32 bits, assim como o IP, utilizado para mostrar exatamente onde termina a parte de rede e onde começa a parte de host.

17. O que são as classes de endereços IPv4? Explique a ideia das classes A, B e C, e comente também a finalidade das classes D e E. Mínimo: 5 linhas

Resposta: As classes de endereços IPv4 são uma forma antiga de organizar e dividir o espaço total de endereços IPv em cinco categorias (A, B, C, D e E), baseadas nos primeiros bits do endereço.

Classes principais: Classe A: O primeiro octeto identifica a rede, e os últimos três, o host. Ela é projetada para poucas redes.

Classe B: Equilíbrio entre redes e hosts. Os dois primeiros octetos identificam a rede, e os dois últimos, o host.

Classe C: Projetada para muitas redes pequenas, cada uma suportando até 254 hosts. Os três primeiros octetos identificam a rede, e o último, o host.

Classes especiais: Classe D: Um único pacote é enviado a um grupo de dispositivos que solicita essa informação. Não pode ser usada para endereçar computadores individuais.

Classe E:  Reservada para uso experimental, de pesquisa ou futuro.

18. O que são endereço de rede, endereço de broadcast, endereço de loopback e gateway? Explique a função de cada um desses endereços dentro de uma rede. Mínimo: 6 linhas

Resposta: Endereço de rede é o primeiro endereço IP de uma sub-rede. Ele representa a rede em si, e não um dispositivo específico. Ele é usado por roteadores para identificar a rede na tabela de roteamento e decidir para onde enviar pacotes.

Endereço de Broadcast: É o último endereço IP de uma sub-rede. Todos os bits de host estão definidos como 1.

Endereço de loopback: Um endereço especial reservado. Permite que serviços de rede (como servidores web locais) funcionem dentro do próprio computador, sem precisar enviar dados para uma rede física.

Gateway: O endereço IP do roteador que conecta a rede local (LAN) a outras redes externas, como a Internet. Ele funciona como o "portão de saída" da rede.

19. Por que uma rede pode ser subdividida em sub-redes? Explique a finalidade da sub-rede e cite benefícios os benefícios. Mínimo: 5 linhas

Resposta: Ao dividir uma rede, você evita que todas as mensagens de "broadcast" (mensagens enviadas para todos os aparelhos) circulem por toda a empresa, o que causaria lentidão. A finalidade é isolar o tráfego de dados e organizar dispositivos de forma lógica. Temos como benefícios: a segurança, desempenho, organização.

20. Quais são as principais diferenças entre IPv4 e IPv6? Compare os dois protocolos considerando quantidade de bits, quantidade de endereços, representação e necessidade de adoção do IPv6. Mínimo: 6 linhas

Resposta: O IPv4 usa 32 bits (cerca de 4,3 bilhões de endereços) e é escrito em formato decimal. O IPv6 usa 128 bits (quantidade praticamente ilimitada) e é representado em hexadecimal. O IPv6 foi criado porque o IPv4 não suporta mais o crescimento da internet e oferece melhorias como mais endereços, melhor desempenho e segurança. Além disso, o IPv6 reduz a necessidade de NAT e facilita a conexão direta entre dispositivos.

21. O que são portas de rede e qual é a sua função na comunicação entre dispositivos? Informe a porta padrão dos serviços: DNS; DHCP; HTTP; HTTPS; Explique como elas ajudam a identificar serviços em uma rede e cite portão padão usada por protocolos citados. Mínimo 5 linhas

Resposta: Portas de rede são números que identificam serviços específicos em um dispositivo, permitindo a comunicação correta entre aplicações. Enquanto o IP identifica o equipamento, a porta indica qual serviço será acessado. Os principais exemplos são: DNS (porta 53), DHCP (portas 67 e 68), HTTP (porta 80) e HTTPS (porta 443). Elas padronizam a comunicação e facilitam a identificação dos serviços dentro de uma rede.

22. O que é o protocolo DHCP? Explique sua finalidade na rede, como ele funciona na atribuição automática de endereços IP e informe quais portas padrão ele utiliza na comunicação entre cliente e servidor. Mínimo: 4 linhas

Resposta: Sua finalidade é facilitar a administração da rede, evitando configurações manuais e conflitos de IP. O funcionamento ocorre em etapas: o cliente envia uma solicitação na rede, o servidor DHCP responde oferecendo um endereço IP disponível, o cliente aceita a oferta e o servidor confirma a atribuição. Na comunicação, o DHCP utiliza as portas padrão 67 (servidor) e 68 (cliente), usando o protocolo UDP.

23. O que é o protocolo HTTP e qual é a diferença em relação ao HTTPS? Explique a função de cada um, e comente porque o HTTPS é mais indicado atualmente. Mínimo: 5 linhas

Resposta: O HTTP é um protocolo utilizado para a comunicação entre navegador e servidor na web, permitindo o envio e recebimento de páginas, textos e outros dados. Já o HTTPS tem a mesma função, mas adiciona uma camada de segurança por meio de criptografia. O HTTPS é mais indicado atualmente, pois protege dados sensíveis, evita interceptações e é o padrão adotado pela maioria dos sites modernos.

24. O que é o protocolo DNS e qual é a sua importância no funcionamento da internet? Explique sua função, e descreva como ele ajuda na navegação ao traduzir nomes de domínio em endereços IP. Mínimo: 4 linhas

Resposta: O DNS é um protocolo fundamental da internet responsável por traduzir nomes de domínio (como google.com) em endereços IP (como 142.250.190.78), que são os identificadores reais usados pelos computadores para se comunicarem. Quando você digita um site no navegador, o DNS consulta servidores especializados para encontrar o endereço IP correspondente àquele nome. A importância do DNS está justamente em facilitar a navegação, pois seria muito difícil memorizar números IP para cada site. Graças a ele, podemos usar nomes simples e acessíveis, tornando a internet mais prática e funcional.

25. O que é o protocolo FTP e para que ele é utilizado? Explique sua finalidade na transferência de arquivos em rede, informe sua porta padrão e comente em quais situações ele pode ser usado. Mínimo: 3 linhas

Resposta: O FTP (File Transfer Protocol) é um protocolo usado para transferir arquivos entre computadores em uma rede, permitindo envio e recebimento de dados entre cliente e servidor. Ele utiliza a porta padrão 21 (TCP) e é comum em hospedagem de sites e troca de arquivos.

26. O que é o protocolo SSH e qual é a sua importância na administração de servidores? Explique sua função, informe sua porta padrão e descreva por que ele é considerado mais seguro para acesso remoto. Mínimo: 4 linhas

Resposta: O SSH é um protocolo usado para acesso remoto seguro a servidores, permitindo a execução de comandos e administração de sistemas. Ele utiliza a porta padrão 22 (TCP) e protege a comunicação por meio de criptografia. Por isso, é mais seguro que outros protocolos, como o Telnet.

27. O que é o protocolo TCP e qual é sua importância na comunicação em rede? Explique como ele funciona, sua relação com a confiabilidade da transmissão e cite exemplos de protocolos que utilizam TCP. Mínimo: 5 linhas

Resposta: O TCP é um protocolo de transporte responsável por garantir a entrega confiável de dados entre dispositivos em uma rede.  Ele estabelece uma conexão, verifica se os dados chegam corretamente e reorganiza os pacotes quando necessário, garantindo que não haja perda, tornando a comunicação mais confiável. Exemplos de protocolos que utilizam TCP incluem HTTP, HTTPS, FTP e SSH, que dependem dessa segurança e integridade na troca de informações.

28. O que é o protocolo UDP e em quais situações ele costuma ser utilizado? Explique suas características, compare-o com o TCP e apresente exemplos de aplicações que fazem uso desse protocolo. Mínimo: 5 linhas

Resposta: O UDP (User Datagram Protocol) é um protocolo da camada de transporte que envia dados de forma rápida e simples, sem estabelecer conexão entre os dispositivos. Ele não garante entrega, ordem ou integridade dos pacotes, o que o torna menos confiável, porém mais veloz e com menor latência. Já o TCP é orientado à conexão e garante que os dados cheguem corretamente e em ordem, mas com maior custo de tempo e processamento. Por isso, o UDP é utilizado quando a velocidade é mais importante do que a confiabilidade, como em transmissões ao vivo, chamadas de voz e vídeo, jogos online e DNS, onde pequenas perdas de dados são aceitáveis para manter a comunicação em tempo real.Parte inferior do formulário

29. O que é o protocolo SSL/TLS e qual é sua função na segurança da comunicação em rede? Explique sua importância na proteção de dados transmitidos pela internet e cite um exemplo prático de uso. Mínimo: 5 linhas

Resposta: SSL/TLS é um protocolo de segurança usado para proteger a comunicação na internet. Ele criptografa os dados enviados entre o usuário e o servidor, impedindo que sejam interceptados ou alterados por terceiros. Sua principal função é garantir confidencialidade, integridade e autenticação das informações transmitidas, tornando a navegação mais segura. Um exemplo prático de uso é o HTTPS, presente em sites de bancos e lojas online, que indica que a conexão está protegida pelo SSL/TLS.

30. O que é uma API e qual a relação dela com protocolos de comunicação como HTTP e HTTPS? Explique como essa comunicação acontece entre cliente e servidor em sistemas web. Mínimo: 4 linhas

Resposta: Uma API é um conjunto de regras que permite a comunicação entre sistemas, facilitando a troca de informações entre cliente e servidor. Ela utiliza protocolos como HTTP e HTTPS para trocar dados na web. O HTTP realiza a comunicação básica, enquanto o HTTPS adiciona segurança por meio de criptografia. Na prática, um aplicativo de clima usa uma API para buscar informações em um servidor e exibir a previsão do tempo ao usuário.

31. Os verbos HTTP são comandos usados na comunicação entre cliente e servidor em aplicações web e APIs. Explique a função dos métodos (cada método) GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS e TRACE, apresentando o objetivo de cada um e exemplos de como podem ser utilizados em um sistema (no mínimo dos quatro principais GET, POST, PUT e DELETE). Mínimo: 6 linhas

Resposta: Os verbos HTTP são métodos usados na comunicação entre cliente e servidor para indicar a ação que deve ser feita em um recurso, o GET serve para buscar ou consultar dados no servidor, como acessar informações de um usuário em um site. O POST é usado para enviar ou criar dados, como o cadastro de um usuário. O PUT atualiza completamente um recurso existente, substituindo todas as suas informações. Já o DELETE remove um recurso do servidor, como excluir uma conta. Outros métodos também existem: o PATCH atualiza parcialmente um recurso, o HEAD é semelhante ao GET, mas retorna apenas os cabeçalhos, o OPTIONS mostra quais métodos são permitidos em um recurso e o TRACE é usado para testar e depurar a comunicação entre cliente e servidor.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Referência bibliográfica

Atv.1 - material disponibilizado pelo professor

Atv.2 - referente a aula

Atv.3 – explicação do professor

Atv.4 - informações da aula e gemini

Atv.5-https://a3aengenharia.com.br/conteudo/guias-tecnicos/guia-completo-sobre-transmissao-de-dados/

Atv.6 - gemini

Atv.7 - https://www.ibm.com/docs/pt-br/aix/7.3.0?topic=protocol-tcpip-protocols

Atv.8 - https://aws.amazon.com/pt/what-is/osi-model/

Atv.9 - https://www.capterra.com.br/glossary/1271/encapsulation

Atv.10 – referente a aula

Atv.11 – aula e vídeo que o professor passou

Atv.12 - https://www.hostmidia.com.br/blog/protocolo-tcp-ip/

Atv.13 https://en.wikipedia.org/wiki/IP_header#:~:text=Um%20cabe%C3%A7alho%20IP%20%C3%A9%20uma,%C3%BAtil%20para%20dados%20do%20usu%C3%A1rio e aula

Atv.14 – gemini

Atv.15 - https://brightdata.com.br/blog/proxies-101/what-is-ipv4

Atv.16 - https://toledoesouza.com/post-jornada/o-que-e-uma-mascara-de-sub-rede-e-gateway/

Atv.17 - https://www.youstable.com/pt/blog/ipv4-address-classes

Atv.18 - https://www.alura.com.br/artigos/gateway

https://dev.to/leapcell/understanding-network-interfaces-loopback-local-ips-and-public-ips-2p47

https://community.cisco.com/t5/artigos-gerais/endere%C3%A7amento-ipv4/ta-p/5056180

Atv.19 - https://www.manageengine.com/br/oputils/tech-topics/ip-subnetting.ht e gemini

Atv.20 - aula e gemini

Atv.21 - https://www.cloudhosting.com.br/artigos/portas-e-protocolos-de-rede-entendendo-a-comunicacao-em-servidores

Atv.22 – aula, gemini https://www.controle.net/faq/protocolo-dhcp-ou-dynamic-host-configuration-protocolo-ip-dinamico

Atv.23 – gemini e fontes do google

Atv.24 – gemini

Atv.25 – gemini

Atv.26 - https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/access-management/what-is-ssh/

Atv.27 – gemini

Atv.28 - https://www.alura.com.br/artigos/quais-as-diferencas-entre-o-tcp-e-o-udp

Atv.29 - https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/ssl/what-is-ssl/ e auxílio do gemini

Atv.30 – gemini

Atv.31 – gemini